«Бекітемін»

Шардара суэлектрстанциясы АҚ

Басқарма Төрағасы                                                                                                                                                                                                                                                ________________ Р. Есхожин

«____»  ___________  2026 г.

2025 жылға арналған «Шардара СЭС» АҚ-ның
Scope 3 бойынша парниктік газдар шығарындыларын түгендеу және
шығарындылар көлемін есептеу жөніндегі есеп

Шардара қаласы

Мазмұны

1.	КІРІСПЕ	3

2.	ЖАНАМА ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК СТАНДАРТТАРЫ	5

3.	SCOPE 3 «UPSTREAM» ЖӘНЕ «DOWNSTREAM» ПАРНИКТІК ГАЗДАР ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ	7

4.	ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР	8

5.	SCOPE 3 ПАРНИКТІК ГАЗДАР ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ САНАТТАРЫ	9

6.	БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ	13

7.	ЗЕРТТЕЛЕТІН ЖҮЙЕНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛІ	16

- КІРІСПЕ

Парниктік газдар (ПГ) шығарындыларының қамту саласы (Scope) ПГ шығарындыларын кешенді бағалауды қамтамасыз ету және өндірістік объектілерде әрі олардың шегінен тыс жерлерде шығарындыларды азайту мүмкіндіктерін анықтау мақсатында белгіленеді.

Қамту саласы тұжырымдамасы 20 жылдан астам уақыт бойы Greenhouse Gas Protocol (GHG) аясында қолданылып келеді. Бұл парниктік газдар жөніндегі хаттама алғаш рет 1998 жылы ПГ есебін жүргізудің халықаралық деңгейде мойындалған әдісін, есептілік стандарттарын әзірлеу, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша ПГ шығарындыларын азайту мақсатында оларды енгізуге жәрдемдесу үшін шығарылды. GHG әзірлемесін Дүниежүзілік ресурстар институты (World Resources Institute) және Тұрақты даму жөніндегі дүниежүзілік іскерлік кеңес (World Business Council for Sustainable Development) үйлестіреді.

Бұл хаттама әртүрлі салалар мен меншік нысандарындағы кәсіпорындарда ПГ шығарындыларын өлшеу және басқару бойынша кешенді жаһандық стандарттар жиынтығын білдіреді. GHG Protocol әлемде кеңінен қолданылатын ПГ шығарындыларын есепке алу стандарттарын қолдайды.

Осы құжаттарда үш қамту саласы – “Scopes” ерекшеленеді.

Scope 1 шығарындылары – бұл компанияға тиесілі немесе оның бақылауындағы көздерден шығатын тікелей шығарындылар, мысалы, қазба отынын жағу немесе компания көліктерін пайдалану нәтижесінде пайда болатын шығарындылар.

Scope 2 шығарындылары жанама болып табылады және сатып алынатын электр энергиясын, буды немесе басқа энергия көздерін тұтыну нәтижесінде туындайды.

Scope 3 ПГ шығарындылары, әдетте «құн тізбегіндегі шығарындылар» деп аталады, Scope 1 және Scope 2 шығарындыларынан басқа, компанияның құн тізбегінде туындайтын барлық жанама шығарындыларды қамтиды. Бұл шығарындылар есеп беруші ұйымға тиесілі емес немесе оның тікелей бақылауында болмайтын, бірақ оның қызметімен байланысты көздерден туындайды. Мұндай шығарындылар көздеріне, мысалы, тұтынылатын шикізат пен отынды өндіру, жүктерді тасымалдау және тұтынушылардың өндірілген өнімді пайдалануы жатады. Сондай-ақ бұған қызметкерлер көліктері және т.б. сияқты басқа жанама эмиссия көздері де кіреді.

Парниктік газдардың жанама шығарындыларын бағалау ұйымға қоршаған ортаға әсерін неғұрлым толық бағалауға, сондай-ақ көміртегі ізін азайту және көміртектік бейтараптыққа қол жеткізу бойынша тиімді шараларды әзірлеуге мүмкіндік береді. Барлық жанама шығарындылар емес, тек осы ұйым үшін маңызды болып табылатын шығарындылар ғана есепке алынады. Жанама шығарындылар көздерінің маңызды санаттарының тізбесін ұйым түгендеу жүргізу мақсаттары мен тиісті ақпаратты тұтынушылардың қажеттіліктеріне сүйене отырып өзі айқындайды.

Айта кету керек, Scope 3 аясындағы ПГ шығарындылары компанияның жалпы көміртегі ізінің басым бөлігін құрайды, ал кейбір бағалаулар бойынша олар жалпы ПГ шығарындылары көлемінің 90%-ына дейін жетуі мүмкін. Олардың кең ауқымды шығу тегін ескере отырып, бұл шығарындылар бизнестің қоршаған ортаға әсері туралы толық түсінік береді және оның құн тізбегінің барлық кезеңдерін қамтиды.

Соңғы зерттеулер жеткізу тізбегінің осы шығарындыларға айтарлықтай әсер ететінін көрсетті, яғни олар орта есеппен өндірістік шығарындылардан 11,4 есе жоғары, бұл алдыңғы бағалаулардан екі еседен астам артық. Бұл өсім жеткізушілердің ПГ шығарындыларын есепке алу хаттамаларын жетілдіруімен түсіндіріледі.

Қазіргі іскерлік жағдайда бүкіл құн тізбегі бойынша, соның ішінде Scope 3 шығарындылары мәселесін шешу тез арада қалыпты тәжірибеге айналуда. Дегенмен, бұл мақсаттарды іске асыру жеткізу тізбегінің барлық деңгейлерінде белсенді өзара іс-қимылды талап етеді.

Мақсат – GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Standard әдіснамасына сәйкес 2025 жылға арналған Scope 3 бойынша парниктік газдар шығарындыларын түгендеу және есептеу жүргізу.

- ЖАНАМА ШЫҒАРЫНДЫЛАРДЫ БАҒАЛАУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК ТӘСІЛДЕРІ ЖӘНЕ ЕСЕПТІЛІК СТАНДАРТТАРЫ

Жанама шығарындыларды сандық бағалау халықаралық деңгейде танылған және Қазақстанда бекітілген әдістемелік құжаттарға сәйкес жүргізілуі тиіс.

Халықаралық нарыққа өнім жеткізетін ұйымдарға, әдетте, GHG немесе Global Reporting Initiative (GRI) форматтарына сәйкес есептілікті рәсімдеу талаптары қойылады. GHG сәйкес есептілік дайындау кезінде Scope 1 және Scope 2 шығарындылары міндетті түрде ашылуы тиіс, ал Scope 3 шығарындылары туралы деректер ерікті негізде ұсынылады.

Global Reporting Initiative (GRI) — бұл кәсіпорындарға, үкіметтерге және басқа ұйымдарға климаттың өзгеруіне және өзге де аспектілерге әсерін өлшеуге, бағалауға және ол туралы ақпарат беруге көмектесетін тәуелсіз халықаралық стандарттау ұйымы. GRI стандарттары 36 модульге бөлінген: 3 әмбебап және компания қызметінің нақты аспектілеріне қатысты 33 мамандандырылған модуль. Үш әмбебап стандарт (GRI 101, 102 және 103) есеп дайындаудың қағидаттары мен негізгі талаптары, ақпаратты ашудың жалпы элементтері туралы мәліметтерді қамтиды, сондай-ақ тұрақты даму мәселелерін шешудегі менеджмент тәсілдерін түсіндіреді. Мамандандырылған стандарттардың ішінде ПГ шығарындылары бойынша деректерді ұсынуға арналған жеке GRI 305 стандарты бар.

СТ РК ISO 14064-1—2019 ұлттық стандартында жанама шығарындылар көздерінің бес санаты бөлінген:
• импортталатын энергиядан туындайтын жанама ПГ шығарындылары;
• көліктен туындайтын жанама ПГ шығарындылары;
• ұйым пайдаланатын өнімнен туындайтын жанама ПГ шығарындылары;
• ұйым шығаратын өнімді пайдаланумен байланысты жанама ПГ шығарындылары;
• басқа көздерден туындайтын жанама ПГ шығарындылары.

Барлық жанама шығарындыларды бағалау — күрделі міндет. СТ РК ISO 14064-1-2019 сәйкес барлық емес, тек осы ұйым үшін маңызды жанама шығарындылар ғана есепке алынуға тиіс. Маңызды санаттар мен ішкі санаттарды анықтау процесі бірнеше кезеңнен тұрады.

1-кезең. Парниктік газдар түгендеуін пайдаланудың болжамды мақсатын айқындау.
Бұл кезеңде түгендеу жүргізудің мақсаты және ақпаратты пайдаланушылардың қажеттіліктері анықталады. Шығарындыларды түгендеу ақпаратты ашу жөніндегі нормативтік және ерікті талаптарды сақтау, ұйымның шығарындыларды азайту бойынша қызмет нәтижелері мен ілгерілеуін бақылау, тәуекелдер мен мүмкіндіктерді анықтау, инвесторларды хабардар ету және т.б. мақсаттарда жүргізілуі мүмкін. Ақпаратты пайдаланушылар қатарына есеп беруші ұйымның өзі, сондай-ақ клиенттер, инвесторлар, мемлекеттік органдар, қоғамдық немесе үкіметтік емес ұйымдар, қаржы қауымдастығы және басқа да мүдделі тараптар кіруі мүмкін.

2-кезең. Жанама шығарындылардың маңыздылық критерийлерін анықтау.
Шығарындыларды түгендеу қандай мақсатта жүргізілетініне байланысты ұйым өз маңыздылық критерийлерін дербес анықтап, негіздеуі тиіс. Таңдалған критерийлер белгілі бір санаттың/ішкі санаттың маңызды немесе маңызды еместігін нақты түсінуге мүмкіндік беруі керек. Бұл мақсатта сапалық емес, сандық көрсеткіштерді пайдаланған жөн. Маңыздылық критерийлерін таңдағанда СТ РК ISO 14064-1-2019 белгіленген қағидаттарды басшылыққа алу қажет:
• қолданбалылық (түгендеу нәтижелері шығарындылар туралы ақпаратты пайдаланушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс);
• толықтық (түгендеу нәтижелері барлық маңызды шығарындылар туралы жеткілікті ақпаратты қамтуы тиіс);
• үйлесімділік (деректер өзара сәйкес келуі және бір-біріне қайшы келмеуі тиіс, ал пайдаланушыларда ішкі және сыртқы салыстырулар жүргізу үшін жеткілікті ақпарат болуы қажет).

Ішкі салыстырулар жоспарланған және/немесе іске асырылған шаралардың нәтижелерін бағалау үшін мерзімді түрде жүргізіледі. Сондай-ақ ұйым ішіндегі әртүрлі бөлімшелер мен еншілес кәсіпорындардың көрсеткіштері салыстырылуы мүмкін. Сыртқы салыстырулар үшін пайдаланушыларға ұйым деңгейіндегі шығарындылар динамикасын талдау үшін барлық қажетті деректер ұсынылуы тиіс. Бұл ретте ақпарат келесі критерийлерге сәйкес болуы маңызды:
• дәлдік (шығарындыларды бағалаудағы белгісіздік барынша азайтылуы тиіс);
• ашықтық (жүргізілген түгендеу нәтижелері пайдаланушыларға жеткілікті сенімділікпен шешім қабылдауға мүмкіндік беруі тиіс).

Қосымша ретінде қызмет туралы деректердің және басқа қажетті ақпараттың қолжетімділігі, алынатын деректердің дәлдік деңгейі (ұйымның күрделілігі мен мониторинг мүмкіндіктеріне байланысты), сатып алушылар талаптары, нормативтік талаптар және мүдделі тараптардың күтулері сияқты критерийлер қарастырылуы мүмкін. Таңдалған критерийлер жанама шығарындылардың маңызды көлемдерін есептен шығаруға немесе нормативтік талаптарды орындаудан жалтаруға себеп бола алмайды.

3-кезең. Жанама шығарындыларды сәйкестендіру және бағалау.
Бұл кезеңде дәл есептеулерді талап етпейтін жанама ПГ шығарындыларының пилоттық бағалауы жүргізіледі. Бұл ретте әдебиет көздерінен алынған деректер, үшінші тұлғалардың мәліметтері, салалық әдістемелер, ішкі және сыртқы сарапшылардың тәжірибесі пайдаланылуы мүмкін. Негізгі назар жанама шығарындылар көлеміне аударылады — олардың көлемі неғұрлым жоғары болса, сәйкес санат соғұрлым маңызды болып саналады.

4-кезең. Маңызды санаттарды таңдау үшін критерийлерді қолдану.
Қорытынды кезеңде ұйым бұрын анықталған критерийлер негізінде (мысалы, шығарындылар көлемі, әсер ету деңгейі, ақпараттың дәлдігі және т.б.) жанама ПГ шығарындыларының маңызды санаттарын таңдайды.

- SCOPE 3 «UPSTREAM» ЖӘНЕ «DOWNSTREAM» ПАРНИКТІК ГАЗДАР ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ ТОПТАРЫ

Согласно стандарту учета и отчетности по корпоративной цепочке создания стоимости GHG, выбросы ПГ в рамках Scope 3 подразделяются на две основные группы: выше по течению (Upstream) и ниже по течению (Downstream), в случ

GHG корпоративтік құн тізбегі бойынша есепке алу және есептілік стандартына сәйкес Scope 3 аясындағы ПГ шығарындылары екі негізгі топқа бөлінеді: жоғары ағым бойынша (Upstream) және төменгі ағым бойынша (Downstream). «Самұрық-Энерго» АҚ жағдайында бұл энергия өндіру және өндіру қызметіне қатысты.

«Upstream» – жоғары ағымдағы шығарындылар өнім немесе шикізат компанияға жеткізілгенге дейінгі барлық парниктік газдар шығарындыларын қамтиды. Бұған, әдетте, шикізатты өндіру, кейіннен өндіру және өңдеу, сондай-ақ осы материалдарды кәсіпорынға дейін тасымалдау кезіндегі шығарындылар кіреді.

Пайдалы қазбаларды өндіру қызметіне мысалдар:

Өндіру және шығару: Көмір өндіру қызметі энергияны көп қажет ететін процестер мен жабдықтардың қолданылуына байланысты парниктік газдардың едәуір көлемде шығарылуына әкеледі. Бұған тауарлар мен қызметтерді сатып алумен байланысты шығарындылар, сатып алынған тауарлар мен қызметтерді тасымалдау, энергия тұтыну, сондай-ақ шикі мұнай өндіру қызметі нәтижесінде пайда болған қалдықтарды жинау, сұрыптау, кәдеге жарату және қайта өңдеумен байланысты шығарындылар жатады.

Тасымалдау: Шикізатты теңіз, әуе немесе автомобиль көлігі арқылы әлем бойынша жеткізу отынның жануы нәтижесінде атмосфераға шығарындылардың бөлінуіне алып келеді. Мысалы, көмірді өндіру орындарынан энергия өндіруші объектілерге тасымалдау СО2 шығарындыларының айтарлықтай көлемін тудыруы мүмкін.

«Downstream» – төменгі ағымдағы шығарындылар компания өнімдері/қызметтері сатылғаннан кейін бөлінетін парниктік газдарға жатады және әдетте осы өнімдер мен қызметтердің түпкілікті пайдаланылуымен, кәдеге жаратылуымен және өмірлік циклі аяқталғаннан кейін өңделуімен байланысты болады.

Кейінгі қызмет түрлеріне мысалдар:

Өнімдер мен қызметтерді пайдалану: көмірді сату және оны ЖЭО-ларда және басқа энергия өндіруші объектілерде жағу нәтижесінде көп мөлшерде ПГ шығарылады. Көмірді жағудан туындайтын шығарындылар «Downstream» жанама шығарындыларына жатады.

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін кәдеге жарату: пластмасса сияқты өнімдерді қайта өңдемеу немесе дұрыс кәдеге жаратпау шығарындыларға әкелуі мүмкін, әсіресе олар полигондарға түсіп, ыдырау кезінде метан бөлген жағдайда.

Тасымалдау және тарату: өнімдерді бөлшек сауда орындарынан тұтынушыларға жеткізу кезінде де шығарындылар пайда болуы мүмкін. Бұған, мысалы, электрондық коммерция платформаларының тауарларды түпкілікті тұтынушыларға жеткізетін жүк көліктері жатады.

Қорытындылай келе, жоғары және төменгі ағымдағы шығарындыларды ажырату арқылы компаниялар өздерінің қоршаған ортаға әсері туралы құн тізбегінің барлық кезеңдері бойынша кешенді түсінік ала алады. Шығарындылары жоғары аймақтарға назар аудара отырып, олар көміртегі шығарындыларын азайту стратегияларын қай жерде енгізу қажеттігі жөнінде неғұрлым негізделген шешімдер қабылдай алады.

- ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР

Есеп келесі халықаралық және ұлттық құжаттар негізінде әзірленді:

| № | Құжаттын атауы |
| --- | --- |
| 1 | GHG Protocol Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard |
| 2 | СТ РК ISO 14064-1-2019 "Парниковые газы. Часть 1" |
| 3 | Методики по расчету выбросов и поглощения парниковых газов (Приказ №9 от 17.01.2023) |
| 4 | Перечень бенчмарков в регулируемых секторах экономики (Приказ № 260 от 19.07.2021) |
| 5 | Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 |
| 6 | Scope 3 бойынша парниктік газдар шығарындылары коэффициенттерінің интернет-ресурстары: https://www.climatiq.io, https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub |
| 7 | «Самұрық-Энерго» АҚ компаниялар тобында Scope 3 қамту саласы бойынша парниктік газдар шығарындыларын есептеу әдістемесі |

- SCOPE 3 ПАРНИКТІК ГАЗДАР ШЫҒАРЫНДЫЛАРЫНЫҢ САНАТТАРЫ

Жоғарыда аталған екі шығарындылар тобы келесі 15 санатқа бөлінеді.

Осы санаттарды түсіну кәсіпорындарға өздерінің өндірістік-өткізу тізбегіндегі ең маңызды шығарындылар қай жерде пайда болатынын нақты анықтауға және шығарындыларды азайту стратегияларын тиімді түрде бейімдеуге көмектеседі.

«Upstream» тобы

1-санат – Сатып алынған тауарлар мен қызметтер

Кәсіпорын үшін сатып алынған шикізат, тауарлар мен қызметтерді өндіруден туындайтын

шығарындылар есепке алынады.

Мысал: өндірістік процесті жүзеге асыру үшін зауыт металл пайдалануы қажет. Осылайша, 1 санатта металды өндіруден туындайтын шығарындылар есепке алынады.

2-санат – Өндіріс құралдары
Кәсіпорын үшін сатып алынатын ірі жабдықтарды (өндіріс құралдарын) өндіруден

туындайтын эмиссиялар енгізіледі.

- 1 және 2-санаттардағы тауарларды тасымалдаудан туындайтын шығарындылар Scope 3-тің 4-санатында есепке алынады.
Мысал: өндіруші секторда осы санаттағы ПГ есептеу үшін технологиялық желі

агрегаттарын өндіруден туындайтын шығарындылар пайдаланылады.

3-санат – Энергия тұтынудан болатын өзге жанама шығарындылар
Осы санат бойынша парниктік газдар эмиссиялары 4 түрге бөлінеді:

1 – компания тұтынатын отынның өмірлік циклынан шығатын шығарындылар
Бұл бағытқа компания сатып алатын және тұтынатын отынның өмірлік циклынан (отынды өндіру, дайындау және тасымалдау) туындайтын шығарындылар кіреді.

Мысал: зауыт өндірістік қажеттіліктер үшін дизель отынын сатып алады. Дизель отынын өндіруден туындайтын шығарындылар (яғни өндірістік процеске қатысқанға дейінгі өмірлік циклы) 3-санаттың осы тармағында есепке алынады.

2 – желілердегі шығындар салдарынан жоғалған электр энергиясын өндіруден шығатын шығарындылар

Бұл бағытқа энергияны беру және тарату кезінде желілерде жоғалған электр энергиясын өндіруден туындайтын шығарындылар кіреді.

Мысал: зауыт пайдаланатын энергия ЖЭС-те өндіріледі және желілер арқылы зауытқа жеткізіледі. Энергияны беру барысында желілерде шығындар орын алады. ЖЭС-тен жіберілген және зауытқа жеткен электр энергиясы арасындағы айырмашылық электр желілеріндегі шығын болып есептеледі және ПГ шығарындыларының 3-санатының 2-тармағында ескеріледі.

Аймақтық билік органдары ашық қолжетімді энергия шығындарының пайыздық статистикасын ұсынады.

3 – тұтынылған энергияны (электр, бу, жылу, суық) өндіруге пайдаланылатын отынның өмірлік циклынан шығатын шығарындылар

Бұл бағыттағы шығарындылар есепті кәсіпорын өз қажеттіліктері үшін энергия сатып алатын компания пайдаланатын отынды өндіруден туындайды (электр энергиясын, буды, жылуды және суықты өндіру кезінде тұтынылатын отынды өндіру, дайындау және тасымалдау).

Мысал: зауыт пайдаланатын энергия ЖЭС-те өндіріледі, ал ЖЭС энергия өндіру үшін қоңыр көмір пайдаланады. Осылайша, 3-санаттың 3-тармағында қоңыр көмірді өндіру және дайындаудан, яғни оның өмірлік циклынан туындайтын ПГ эмиссиялары есепке алынады.

4 – түпкілікті тұтынушыларға сату үшін энергия өндіруден шығатын шығарындылар. Бұл санат тек коммуналдық компаниялар мен энергия жеткізушілеріне қолданылады.

4-санат – Шикізат пен сатып алынған тауарларды тасымалдау

Келесі шығарындыларды қамтиды:

Есепті жылы сатып алынған өнімді компанияның бірінші деңгейдегі жеткізушілерінен өз объектілеріне дейін компанияға тиесілі емес немесе пайдаланылмайтын көлік құралдарымен тасымалдау және сақтау (өнімді жеткізуге бірнеше тасымалдаушы қатысатын мультимодальды тасымалдауды қоса алғанда, бірақ отын-энергетикалық тауарларды қоспағанда).
Үшінші тарап ұйымдарының тасымалдау және сақтау қызметтері, оларды есеп беруші компания есепті жылы тікелей немесе делдал арқылы сатып алған, оның ішінде кіріс логистикасы, сондай-ақ компанияның өз кәсіпорындары арасындағы тасымалдау және бөлу.

Басқаша айтқанда, кәсіпорынға жеткізілетін барлық өнімді тасымалдаудан туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынады.

Өндірістік процесті жүзеге асыру үшін зауыт құм пайдалануы қажет. Осы материалды кәсіпорынға дейін тасымалдаудан туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынуы тиіс.

5-санат – Пайда болатын қалдықтар

Бұл санат кәсіпорында пайда болған, бірақ тек үшінші тарап ұйымдары кәдеге жарататын немесе қайта өңдейтін қалдықтарды кәдеге жарату және қайта өңдеу нәтижесінде туындайтын шығарындыларды қамтиды. ПГ шығарындыларының 5-санаты келесі әрекеттерді қамтуы мүмкін:

- қалдықтарды полигонға шығару;

- полигон газын энергия өндіру үшін пайдалану;

- қалдықтарды қайта өңдеу;

- қалдықтарды жағу;

- қалдықтарды компосттау;

- қатты тұрмыстық қалдықтарды (ҚТҚ) электр энергиясын өндіру үшін жағу;

- ағынды суларды тазарту.

Мысал: өндіріс барысында зауытта картон мен қағаз қалдықтары пайда болады. Кәсіпорын бұл материалдарды қайта өңдеу зауытына тапсырады. Осы жағдайда аталған санатта есепке алынатын процесс – қайта өңдеу кәсіпорнындағы картон мен қағазды қайта өңдеу процесі.

Егер есеп беруші компания пайда болған қалдықтарды өзі кәдеге жаратып немесе қайта өңдейтін болса, онда осы процестерден туындайтын парниктік газдар шығарындылары Scope 1-де есепке алынады.

6-санат – Қызметтік және іссапар сапарлары

Бұл санатта есеп беруші компания қызметкерлерінің іссапарлары мен қызметтік сапарларынан туындайтын шығарындылар есепке алынады. Олар келесі көлік түрлерінен пайда болуы мүмкін:

– автомобиль;
– автобус;
– теміржол көлігі;
– басқа көлік түрлері (метро, электр велосипедтері және самокаттар);
– әуе тасымалы.

Мысал: кәсіпорынның екі қызметкері басқа қалада өтетін жаңа өндірістік технологияға арналған конференцияға жіберілді. Ол жерге ұшақпен және екі қаладағы әуежайларға дейін/кері таксимен жетуге болады. Осы санаттағы шығарындылар екі адамға арналған ұшақ пен такси көлігінің отын жағуынан туындайтын шығарындыларға сәйкес болады.

7-санат – Қызметкерлердің жұмысқа қатынауы

Бұл санатқа есепті жылы қызметкерлерді үйі мен жұмыс орны арасында тасымалдаудан туындайтын ПГ эмиссиялары кіреді. Олар келесі көлік түрлерінен туындауы мүмкін:

- автомобиль;

- автобус;

- теміржол көлігі;

- басқа көлік түрлері (метро, электр велосипедтері және самокаттар);

- әуе тасымалы.

Мысал: қызметкерлердің бір бөлігі жұмысқа қоғамдық көлікпен – автобуспен немесе жеке автокөлікпен келеді. Осы көлік түрлерінен туындайтын шығарындылар 7-санатта есепке алынады.

8-санат – Жалға алынған активтер

8-санат есепті жылы есеп беруші компания жалға алған және Scope 1 немесе Scope 2-де есепке алынбаған активтерді пайдаланудан туындайтын шығарындыларды қамтиды. Бұл санат жалға алынған активтерді пайдаланатын және басқаратын компанияларға (яғни жалға алушыларға) қолданылады. Активтерді басқа тұлғаларға жалға беруден туындайтын парниктік газдар шығарындылары төменгі ағымдағы активтерді жалға беру жөніндегі 13-санатта есепке алынады.

«Downstream» тобы

9-санат – Дайын өнімді тасымалдау және жеткізу

Өз мәні мен парниктік газдар шығарындыларын туындататын процестері бойынша бұл санат осы қамту аясындағы 4-санатқа ұқсас. Айырмашылығы – 9-санатта кәсіпорыннан дайын өнімді тасымалдау есепке алынады, ал 4-санатта кәсіпорынға шикізатты жеткізу қарастырылады.
Мысал: зауыт А жеткізушісі үшін шыны өндіреді. Шыныны өндірілген жерден А жеткізушісіне дейін тасымалдаудан туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынады.

10-санат – Өндірілген аралық өнімді өңдеу

Егер кәсіпорын кейіннен өңдеуге жататын өнім өндірсе, онда осы өңдеуден туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынады. Басқаша айтқанда, аралық өнім – бұл пайдаланар алдында құрастыруды, монтаждауды немесе басқа аралық өнімдермен біріктіруді қажет ететін өнім.

Мысал: ұялы телефондарға арналған процессор өндірушісі өз процессорларын дайын құрылғыға орнатудан туындайтын парниктік газдар шығарындыларын есепке алады.

11-санат – Дайын өнімді пайдалану

Бұл санатқа есепті жылы есеп беруші компания сатқан тауарлар мен қызметтерді пайдаланудан туындайтын шығарындылар кіреді. Бұл өнімдерді қосымша өңдеусіз бірден пайдалануғаболады.

Мысал: «Богатырь Көмір» ЖШС 100 000 тонна көмір өндірді. Оның 70 000 тоннасын энергия өндіруші компанияға сатты. Энергия өндіруші компания көмірді жағудан туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынады.

12-санат – Өнімнің қызмет ету мерзімінің аяқталуы

4 және 9-санаттардағыдай, «өнімнің қызмет ету мерзімінің аяқталуы» «пайда болған қалдықтарды өңдеу», яғни 5-санатты қайталайды. Айырмашылығы – бұл жағдайда өндірілген және сатылған өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейінгі кәдеге жаратылуы қарастырылады.

Мысал: ұялы телефонды пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін кәдеге жаратудан туындайтын шығарындылар осы санатта есепке алынады.

13-санат – Дайын өнімге арналған жалға берілген активтер

Төменгі ағым тізбегіндегі көптеген процестер жоғары ағым тізбегіндегі процестерге ұқсас. Сондықтан ұқсастыққа қайта оралайық. 13-санатта есеп беруші компанияға тиесілі және жалға берілген активтерді пайдаланудан туындайтын парниктік газдар эмиссиялары есепке алынады.

Мысал: А компаниясы өндірістік Б компаниясына зауытты жалға береді. Зауытты пайдаланудан туындайтын шығарындылар А компаниясының жанама шығарындыларының 13-санатында есепке алынады.

14-санат – Франшизалар

Бұл санат франшиза ұсынатын франчайзерлерге қолданылады. Осы санатқа франшиза объектілерінің Scope 1 немесе Scope 2 шығарындылары енгізіледі.

Мысал: А компаниясы – франчайзер, мейрамхана бизнесін жүргізу құқығына франшиза береді. Мейрамханаларды пайдаланудан туындайтын ПГ эмиссиялары А компаниясының 14-санатына енгізіледі.

15-санат – Инвестициялар

15-санат инвестициялық жобаларға қолданылады. Ең алдымен, бұл санат инвесторларға (яғни пайда табу мақсатында қаржы салатын компанияларға) және қаржылық қызмет көрсететін компанияларға қатысты. Инвесторлар пайда табуға бағытталуы мүмкін (мысалы, коммерциялық банктер) және мемлекеттік қаржы институттары болуы мүмкін (мысалы, даму банктері, экспорттық-кредиттік агенттіктер).

Инвестициялар Scope 3-ке жатады, себебі капитал беру немесе қаржыландыру – есеп беруші компания көрсететін қызмет болып табылады.

Инвестициялардан туындайтын есеп беруші компания шығарындылары — инвестиция объектілерінің Scope 1 және Scope 2 шығарындыларының инвестиция үлесіне пропорционалды түрде бөлінген көлемі.

Инвестициялық портфельдер динамикалық болғандықтан және есепті жыл ішінде жиі өзгеруі мүмкін болғандықтан, компаниялар инвестициялардың мәртебесін есепті жылдың 31 желтоқсаны сияқты нақты күнге немесе есепті жыл бойынша орташа репрезентативтік мәнге сүйене отырып анықтауы тиіс.

Мысал: А компаниясының екі еншілес кәсіпорны бар. Біреуіндегі үлесі – 40%, екіншісінде – 25%. Осылайша, бірінші еншілес кәсіпорынның парниктік газдар шығарындыларының 40%-ы, ал екіншісінің 25%-ы А компаниясының есептілігінде осы санатта есепке алынады.

- БАСТАПҚЫ ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУ

Scope 3 ПГ шығарындыларын есептеудің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз ету үшін, мүмкін болған жағдайда, әрдайым бірінші деңгейдегі жеткізушінің деректеріне жүгіну қажет. Мұндай деректерді алу мүмкін болмаған жағдайда, орташа деректер әдісіне көшу керек. Scope 3 «Upstream» шығарындылары бойынша бастапқы деректерді бағалаудың алғашқы кезеңінде, іс жүзінде барлық жағдайларда орташа деректер әдісі қолданылады, өйткені қазіргі уақытта Компания жеткізушілермен өзара іс-қимылды реттейтін нормативтік құқықтық актілермен және ішкі ережелермен қатар, адами және уақыт ресурстарымен шектелген.

1-санат – Сатып алынған тауарлар мен қызметтер бойынша бастапқы деректерді жинау

Бірінші деңгейдегі жеткізушіден деректерді алу мүмкін болған жағдайда, әрқашан өндірушіден сатып алынған тауар бірлігіне шаққандағы расталған шығарындыларды алуға ұмтылу қажет, себебі бұл ең дәл және сенімді деректер болып табылады.

Жоғарыда көрсетілген деректерді алу мүмкін болмаған жағдайда, бенчмарктер мен материалдарды пайдаланудан туындайтын шығарындылар коэффициенттері сияқты орташа деректер әдісіне жүгіну қажет. Яғни, егер біз өндірушіден шығарындылар туралы деректерді ала алмасақ, онда тауар туралы келесі ақпаратты алу қажет:

- тауардың салмағы;

- тауар дайындалған материал.

Қызметтер бойынша да келесі деректер алынуы тиіс:

- қызмет көрсету уақытының нақты ұзақтығы;

- уақыт бірлігіне шаққандағы қызмет көрсетуге жұмсалатын энергия шығындары.

Деректер болмаған жағдайда қызметтердің құны туралы ақпарат пайдаланылады.

2-санат – Өндіріс құралдары бойынша бастапқы деректерді жинау
Бастапқы деректерді жинау осы әдістеменің 5.1-тармағындағыдай жүргізіледі:

- жабдықтың салмағы;

- жабдық дайындалған материал;

- жабдықтың құны.

3-санат – Энергия тұтынудан болатын өзге жанама шығарындылар бойынша бастапқы деректерді жинау

Осы санатта тұтынылған электр энергиясын өндіру үшін пайдаланылған отынның өмірлік циклынан (өндіру, тасымалдау), сондай-ақ электр энергиясын желілер арқылы беру кезіндегі шығындардан туындайтын шығарындылар есептеледі.

Қажетті деректер:

- сатып алынған энергия ресурстарының көлемі (жылу және электр энергиясы);

- энергия ресурстарының құрылымы (мысалы, компания электр энергиясын әртүрлі өндіру әдістерін қолданатын әртүрлі жеткізушілерден сатып алады, жеткізушілер үлесінің арақатынасы электр энергиясының құрылымы болып табылады);

- энергия ресурстарын өндіру түрі және пайдаланылатын отын;

- энергия ресурстарын беру кезіндегі шығындар.

4-санат – Шикізат пен сатып алынған тауарларды тасымалдау бойынша бастапқы деректерді жинау

Бастапқы ақпаратты жинауды, барлық басқа жағдайлардағыдай, бірінші деңгейдегі тасымалдау қызметін көрсетушіден бастау қажет. Яғни, тауар өндірушіден алушыға дейінгі тасымалдау қашықтығы мен әдістері есепке алынуы тиіс.

Осы санаттағы шығарындыларды есептеу үшін кем дегенде тасымалдау қашықтығы көрсетілген тауар-көлік жүкқұжаты қажет.

Тауар-көлік жүкқұжатынан тасымалдау қашықтығы мен көлік түрі туралы деректер пайдаланылады.

5-санат – Пайда болатын қалдықтар бойынша бастапқы деректерді жинау
Осы санатта бастапқы деректерді жинау үшін келесі ақпарат қажет:

- өңдеу түрлері мен кейінгі процестер бойынша өндірілген қалдықтардың көлемі;

- кәдеге жарату, қайта өңдеу, қайта пайдалану әдісі.

6-санат – Қызметтік және іссапар сапарлары бойынша бастапқы деректерді жинау

Осы санат үшін бастапқы деректер ретінде есеп беруші компания қызметкерлерінің автомобильмен, автобуспен, теміржол көлігімен, басқа көлік түрлерімен (метро, электр велосипедтері және самокаттар), сондай-ақ әуе көлігімен жасалған іссапарлары мен қызметтік сапарларының қашықтығы пайдаланылады.

7-санат – Қызметкерлердің жұмысқа қатынауы бойынша бастапқы деректерді жинау

Осы санат үшін бастапқы деректер ретінде есеп беруші компания қызметкерлерінің жұмыс орнына (тұрақты жұмыс орнына) автомобильмен, автобуспен, теміржол көлігімен, басқа көлік түрлерімен (метро, электр велосипедтері және самокаттар), сондай-ақ әуе көлігімен қатынау қашықтығы пайдаланылады.

8-санат – Жалға алынған активтер бойынша бастапқы деректерді жинау

Бастапқы деректер ретінде есеп беруші компанияның Scope 1 және Scope 2 шығарындыларын есептеу кезінде пайдаланылатын ақпарат қолданылады, бірақ бұл жағдайда есептілікке енгізілмеген жалға алынған активке қатысты болады. Мысалы, тұтынылған отын көлемі, сатып алынған энергия ресурстары, пайдаланылған хладагенттер және т.б.

9-санат – Дайын өнімді тасымалдау және жеткізу бойынша бастапқы деректерді жинау

Осы санат үшін бастапқы деректер ретінде тұтынушыға немесе түпкілікті пайдаланушыға дейін тасымалданған өнімнің қашықтығы мен көлік түрі пайдаланылады, яғни сатылған және әрі қарай өңдеуге жіберілген барлық өнім есепке алынады.

10-санат – Өндірілген аралық өнімді өңдеу бойынша бастапқы деректерді жинау

Осы санатта қосымша өңдеуге жіберілген тауарлар мен өнімдер туралы, өнімнің түпкілікті пайдаланушыға дейін қандай технологиялық тізбектен өткені туралы, сондай-ақ өңдеу бірлігіне шаққандағы расталған шығарындылар туралы деректер жиналуы тиіс.

11-санат – Дайын өнімді пайдалану бойынша бастапқы деректерді жинау

Бұл санатқа есепті жылы есеп беруші компания сатқан тауарлар көлемі кіреді. 10-санаттан айырмашылығы, бұл өнімдерді қосымша өңдеусіз бірден пайдалануға болады.

Өндіріс және қайта өңдеу ерекшеліктеріне байланысты сатылған шикі мұнай осы санаттағы ерекшелік болып табылады. Шикі мұнайдан туындайтын шығарындылар орташа үлестік коэффициент бойынша есептеледі.

12-санат – Өнімнің қызмет ету мерзімінің аяқталуы бойынша бастапқы деректерді жинау
«Өнімнің қызмет ету мерзімінің аяқталуы» «пайда болған қалдықтарды өңдеу» санатын, яғни 5-санатты қайталайтындықтан, мұнда да сол ақпарат қажет:

- қызмет ету мерзімі аяқталған өнім көлемі, өңдеу түрлері мен кейінгі процестер;

- кәдеге жарату, қайта өңдеу, қайта пайдалану әдісі.

13-санат – Дайын өнімге арналған жалға берілген активтер бойынша бастапқы деректерді жинау

Бастапқы деректер ретінде жалға алушының Scope 1 және Scope 2 шығарындылары туралы ақпарат немесе жалға берілген активтің Scope 1 және Scope 2 шығарындыларын есептеуге арналған бастапқы деректер пайдаланылады. Мысалы, тұтынылған отын көлемі, сатып алынған энергия ресурстары, пайдаланылған хладагенттер, қызметтік көлік жүріп өткен қашықтық және т.б.

14-санат – Франшизалар бойынша бастапқы деректерді жинау

13-санаттағыдай, бастапқы деректер ретінде франшизаның Scope 1 және Scope 2 шығарындылары туралы ақпарат немесе Scope 1 және Scope 2 шығарындыларын есептеуге арналған бастапқы деректер (тұтынылған отын көлемі, сатып алынған энергия ресурстары, пайдаланылған хладагенттер және т.б.) пайдаланылады.

15-санат – Инвестициялар бойынша бастапқы деректерді жинау

13 және 14-санаттардағыдай, бірақ айырмашылығы — ПГ шығарындыларын есептеу кезінде инвестордың үлестік қатысуы есепке алынады.

- ЗЕРТТЕЛЕТІН ЖҮЙЕНІҢ ШЕКАРАЛАРЫ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ ТӘСІЛІ

Осы есепте Scope 3 санаты бойынша парниктік газдардың жанама шығарындыларын (СО₂-эквивалент) есептеу жүргізілетін зерттелетін жүйенің шекаралары қарастырылады. Әдіснамалық тәсіл ретінде «өндіруден кәдеге жаратуға дейін» қағидаты (cradle-to-grave тәсілі) қабылданды.

Жүйе шекаралары өнімдер мен қызметтердің бүкіл өмірлік циклін қамтиды: шикізатты (оның ішінде көмірді) өндіруден бастап, өндіру, тасымалдау, пайдалану және түпкілікті өнімді кәдеге жаратуға дейін. Есептеулер ұйым қызметінің нәтижесінде туындайтын, бірақ оның тікелей операциялық бақылауынан тыс орын алатын жанама шығарындыларды ғана қамтиды.

Scope 3 жанама шығарындылары 15 түрлі санатқа бөлінеді. Мұндай көпарналы бөлу парниктік газдардың барлық ықтимал шығарындыларын есепке алуды жеңілдету мақсатында жасалған. Сонымен қатар, бұл 15 санат жеткізу тізбегіндегі екі ағын түріне бөлінеді: жоғары ағым Upstream emissions және төменгі ағым Downstream emissions.

Жоғары ағымдарға ұйым сатып алған шикізаттан, тауарлар мен қызметтерден туындайтын, бірақ Scope 1 және Scope 2-де есепке алынбаған шығарындылар кіреді. Бұл шығарындылар кәсіпорыннан тыс жерде, сатып алынатын өнімді өндіру барысында пайда болады. Ал төменгі ағымдарға кәсіпорыннан тыс жерде өндірілген өнімді пайдалану және оның өмірлік циклі аяқталғаннан кейін туындайтын шығарындылар жатады.

«Шардара ГЭС» АҚ үшін есептеулер келесі санаттар бойынша жүргізілді: 1 – Сатып алынған тауарлар мен қызметтер; 2 – Сатып алынған негізгі құралдар; 5 – Қызмет барысында пайда болатын қалдықтар; 6 – Іскерлік сапарлар; 7 – Қызметкерлерді тасымалдау (жұмысқа және жұмыстан).

Қалған санаттар өндірістік қызметтің ерекшеліктеріне байланысты қолданылған жоқ.

Осылайша, зерттеу шекаралары аясында «Шардара ГЭС» АҚ үшін Scope 3 парниктік газдар шығарындылары келесі санаттар бойынша бағаланған жоқ: 3 – Энергия тұтынудан болатын өзге жанама шығарындылар – беру кезіндегі шығындар; 8 – Жалға алынған активтер; 9 – Дайын өнімді тасымалдау және тарату; 10 – Дайын өнімді тасымалдау және жеткізу; 11 – Дайын өнімді пайдалану;12 – Сатылған өнімді кәдеге жарату; 13 – Жалға берілген активтер; 14 – Франшиза; 15 – Инвестициялар.

3-санат – Энергия тұтынудан болатын өзге жанама шығарындылар – беру кезіндегі шығындар, тұтынылатын отын мен энергиядан шығатын шығарындылар Scope 1 және Scope 2-де есепке алынғандықтан, есептен шығарылды. «Шардара ГЭС» АҚ-да қызмет ретінде сатып алынатын қосымша энергия немесе отын түрлері (мысалы, орталықтандырылған жылумен жабдықтау) жоқ.

4-санат – Шикізат пен сатып алынған тауарларды тасымалдау – 2025 есепті жылы осы санат бойынша парниктік газдар шығарындыларын бағалау үшін қажетті бастапқы деректердің болмауына байланысты есептеуден шығарылды.

Осы санат бойынша есеп жүргізу үшін жеткізу логистикасы туралы егжей-тегжейлі мәліметтер қажет, оның ішінде:

- тауар-көлік жүкқұжаттары;

- тасымалданатын жүктің массасы туралы ақпарат;

- тасымалдау қашықтығы;

- пайдаланылатын көлік түрлері (автомобиль, теміржол және т.б.).

Алайда 2025 жылы шарттық міндеттемелер аясында жеткізушілерден жоғарыда аталған ақпаратты ұсыну талап етілмеген, осыған байланысты тиісті деректер жиналмаған және қолжетімді емес.

Осыған байланысты 2025 жылға арналған Scope 3-тің 4-санаты бойынша шығарындыларды сандық бағалау мүмкін емес.

8-санат – Жалға алынған активтер – өндірістік объектілер мен көлік құралдары «Шардара ГЭС» АҚ меншігінде.

8-санат есептелмейді, себебі:

- компания операциялық бақылауынан тыс орналасқан жалға алынған активтерді пайдаланбайды;

- барлық негізгі өндірістік және көмекші қорлар, оның ішінде жабдықтар, ғимараттар, техника ұйымның меншігінде немесе толық бақылауында;

- жалға алынған объектілер (бар болған жағдайда) GHG Protocol тәсіліне сәйкес операциялық бақылауда болса, Scope 1 және Scope 2 құрамына енгізіледі.

Шығарындылардың тиісті көздерінің болмауына байланысты 8-санат ЕТҰ қызметіне қолданылмайды деп танылып, Scope 3 есебінен шығарылды.

9-санат – Өнімді тасымалдау және тарату:
Бұл санат қолданылмайды, себебі:

- өнім (электр энергиясы) желіге беріледі, ал әрі қарай тарату кәсіпорынмен байланысты емес тәуелсіз энергия жүйесінің операторлары арқылы жүзеге асырылады;

- электр энергиясын физикалық тасымалдау дәстүрлі мағынадағы көлік пайдалануды қажет етпейді (мысалы, жүктерді автокөлікпен немесе теміржолмен тасымалдау сияқты);

- кәсіпорын электр энергиясын түпкілікті тұтынушыға дейін жеткізу логистикасын немесе дистрибуциясын ұйымдастырмайды және бақыламайды.

Scope 3-тің 9-санаты «Шардара ГЭС» АҚ үшін қолданылмайды, себебі кәсіпорын немесе оның атынан жүзеге асырылатын өнімді тасымалдау немесе логистикалық қызмет жоқ.

10-санат – Дайын өнімді тасымалдау және жеткізу – қолданылмайды.
Бұл санат ұйым сатқан өнімді түпкілікті пайдалануға дейін кейінгі өңдеу немесе түрлендіру процесінде туындайтын жанама шығарындыларды қамтиды.

Кәсіпорын өнімі – электр энергиясы, ол сатылғаннан кейін қосымша физикалық өңдеуге немесе өзгертуге жатпайды. Электр энергиясын түпкілікті тұтынушылар (халық, кәсіпорындар, ұйымдар) қосымша өңдеусіз тікелей пайдаланады.

Демек, сатылған өнімді өңдеу немесе түрлендіру нәтижесінде шығарындылар туғызатын процесс жоқ.

11-санат – Дайын өнімді пайдалану – есептен шығарылды.
Бұл санат компания сатқан өнімді түпкілікті тұтынушы пайдалануы нәтижесінде туындайтын парниктік газдар шығарындыларын қамтиды, егер пайдалану процесі эмиссияларға әкелсе.

Бұл санат қолданылмайды, себебі:

- негізгі өнім – электр энергиясы әртүрлі секторларда (тұрмыс, өнеркәсіп, қызмет көрсету) кең ауқымды тұтынушылар тарапынан пайдаланылады;

- электр энергиясының қалай пайдаланылатынына бақылау жоқ — кәсіпорын оны түпкілікті қолдану тәсілін немесе тиімділігін анықтамайды;

- GHG Protocol әдіснамалық ұсынымдарына сәйкес, желіге берілетін энергияны пайдалану әдетте энергия өндірушілер үшін 11-санатта есепке алынбайды, ол тұтынушының Scope 2 құрамына жатады.

Scope 3-тің 11-санаты «Шардара ГЭС» АҚ үшін қолданылмайды, себебі кәсіпорын сатылған электр энергиясын түпкілікті тұтынушылардың пайдалану сипатын бақыламайды және анықтамайды.

12-санат – Сатылған өнімді кәдеге жарату.

Бұл санат өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге байланысты шығарындыларды қамтиды.

Компаниялардың негізгі өнімі – электр энергиясы тікелей тұтынылады және пайдаланудан кейін физикалық қалдық түзбейді. Электр энергиясы энергия нысаны ретінде кәдеге жаратуға немесе қайта өңдеуге жататын материалдық қалдық өнімге ие емес.

Парниктік газдардың қосымша шығарындыларын тудыруы мүмкін кәдеге жарату немесе қалдықтармен жұмыс істеу процестері жоқ.

13-санат – Жалға берілген активтер.

Бұл санат компаниялардың меншігінде емес, бірақ операциялық қызмет шеңберінде пайдаланылатын жалға алынған активтерді пайдаланумен байланысты шығарындыларды қамтиды.

Компаниялар downstream-тізбек шеңберінде парниктік газдар шығарындыларын тудыруы мүмкін операциялық бақылаудан тыс активтерді жалға алмайды. Бұл санат қолданылмайды.

14-санат – Франшиза.

Бұл санат есеп беруші компанияның брендімен франшиза бойынша жұмыс істейтін, бірақ оның тікелей меншігіне немесе операциялық бақылауына кірмейтін ұйымдардың қызметі нәтижесінде туындайтын парниктік газдар шығарындыларын қамтиды.

Компаниялар өз қызметінде франчайзинг моделін пайдаланбайды.

15-санат – Инвестициялар – Scope 3 шеңберінде компанияның инвестициялық немесе кредиттік қызметі нәтижесінде туындайтын парниктік газдар шығарындыларын қамтиды. Бұл шығарындылар жанама болып табылады және қаражат салынған үшінші тарап ұйымдарының қызметімен байланысты.

«Шардара ГЭС» АҚ «Самұрық-Энерго» АҚ-ның еншілес кәсіпорны болғандықтан және дербес инвестициялық немесе кредиттік қызметті жүзеге асырмайтындықтан, 15-санат қолданылмайды.

Төменде көрсетілген санаттар ұйым қызметінің негізгі аспектілерін қамтиды және 2025 жылға арналған есептеулер шеңберінде сандық бағалауға жатады.

«Шардара ГЭС» АҚ үшін есептеуге жататын Scope 3 келесі санаттары анықталды:

1-санат (Сатып алынған тауарлар мен қызметтер):

Өндірушілер мен жеткізушілерден өнім бірлігіне шаққандағы шығарындылар туралы нақты деректер болмағандықтан, есептеу үшін ашық дерекқорлар негізінде материалдар/қызметтер мен өнім түрлері бойынша орташа шығарындылар коэффициенттері пайдаланылады. Есепке алу шот-фактураларда, шарттарда және сатып алу туралы есептерде көрсетілген сатып алу көлемдері негізінде жүргізіледі. Төмендегі кестеде 1-санат бойынша Scope 3 ПГ шығарындыларының есептеулері келтірілген.

7.1-кесте – Сатып алынған тауарлардан туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 1-санат бойынша есептеу

| № п/п | «Шардара ГЭС» АҚ-ның 2025 жылғы сатып алынған тауарларынан туындайтын ПГ шығарындыларын есептеу |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Товардың атауы | Саны – дана/қаптама, бірлік/қаптама салмағы – кг | Тауарлардың жалпы құны, CAD, NZD | ПГ шығарындыларының үлестік коэффициенттері, тСО₂ экв./кг материал немесе өнім бірлігі |  | ПГ шығарындылары, тСО₂-экв. | Дереккөз |
|  |  |  |  | коэффициент | өлшем бірлігі |  |  |
| 1 | Металлы | 7026 | 48 864,09 | 0,000365 | тСО2e/CAD | 17,83539529 | https://www.climatiq.io/data/activity/metal_products-type_fabricated_metal_products |
| 2 | Электроприборы | 594 | 96 736,36 | 0,000253 | тСО2e/CAD | 24,47430002 | Emission Activity: Other electrical equipment and components ¦ Climatiq |
| 3 | Канцелярские товары | 2729 | 2351,50 | 0,0001775 | тСО2e/NZD | 0,417391543 | Emission Factor: Stationery and drawing materials ¦ Consumer Goods and Services ¦ Recreation and Culture ¦ New Zealand ¦ Climatiq |
| 4 | Пластиковые изделия | 809 | 3591,46 | 0,000388 | тСО2e/CAD | 1,393488997 | Emission Activity: Plastic products ¦ Climatiq |
| 5 | Резиновые изделия | 462 | 8299,17 | 0,000257562 | тСО2e/CAD | 2,137548643 | Emission Activity: Rubber products ¦ Climatiq |
| 6 | Химическая продукция | 1657,6 | 4664,81 | 0,000671 | тСО2e/CAD | 3,130088895 | Emission Activity: Chemical products ¦ Climatiq |
| 7 | Фармацевтическая и медицинская продукция | 51 | 1579,35 | 0,000238 | тСО2e/CAD | 0,375886863 | Деятельность по выбросам: Фармацевтическая и медицинская продукция ¦ Климатик |
| 8 | Бумага | 5710 |  | 1,339 | тСО2e/т | 7,645690 | Emission Factor: Paper (primary material production) ¦ Materials and Manufacturing ¦ Paper and Cardboard ¦ United Kingdom ¦ Climatiq |
| 9 | Приборы освещения | 600 |  | 0,0139 | тCO2e/число | 8,340000 | Эмиссионная активность: светодиодные осветительные приборы ¦ Климатик |
| 10 | Другие хозяйственные принадлежности | 1013 | 8248,52 | 0,0004731 | тСО2e/NZD | 3,902376686 | Emission Activity: Other household supplies ¦ Climatiq |
| 11 | Кабеля | 740 | 785,95 | 0,000306 | тСО2e/CAD | 0,240501233 | Emission Activity: Communication and electric wire and cable ¦ Climatiq |
| 12 | Бензин | 10 880 | 7031,66 | 0,0006790 | тСО2e/CAD | 4,774503184 | Emission Activity: Motor gasoline ¦ Climatiq |
| 13 | Дизельное топливо - транспорт |  |  | 0,0027170 | тСО2e/л |  | Emission Factor: Diesel oil - transport ¦ Energy ¦ Fuel ¦ Australia ¦ Climatiq |
| 14 | Масла на нефтяной основе — за исключением масел на нефтяной основе, используемых в качестве топлива | 200 |  | 0,0006190 | тСО2e/л | 0,123800 | Emission Activity: Petroleum based oils - other than petroleum based oil used as fuel ¦ Climatiq |
| 15 | Керосин |  |  | 0,0016340 | тСО2e/л |  | Emission Activity: Kerosene ¦ Climatiq |
| 16 | Продукты питания | 9886,1 | 22 847,56 | 0,0004390 | тСО2e/CAD | 10,03008181 | https://www.climatiq.io/data/activity/consumer_goods-type_other_food_products |
| 17 | Стекло | 9,3 | 284,24 | 0,0005040 | тСО2e/CAD | 0,143261662 | Emission Activity: Glass (including automotive) / glass products and glass containers ¦ Climatiq |
| 18 | Краски / покрытия и клеевые продукты | 940 | 4914,14 | 0,0003060 | тСО2e/CAD | 1,503729531 | https://www.climatiq.io/data/activity/chemicals-type_paints |
| 19 | Мыло и чистящие средства | 988 | 2301 | 0,000353 | тСО2e/CAD | 0,812390755 | Активность выбросов: мыло и чистящие средства ¦ Климатик |
| 20 | Текстильные изделия | 2180 | 3147,81 | 0,00033 | тСО2e/CAD | 1,038777689 | Emission Activity: Textile products ¦ Climatiq |
| 21 | Искусственные и синтетические волокна и нити | 36 | 1215,49 | 0,000107 | тСО2e/CAD | 0,130058 | Emission Activity: Artificial and synthetic fibers and filaments ¦ Climatiq |
| 22 | Одежда | 1517 | 14 049,48 | 0,000243 | тСО2e/CAD | 3,413295428 | Emission Activity: Men's / women's / boys' and girls' clothing ¦ Climatiq |
| 23 | Обувь | 250 |  | 0,000175 | тCO2e/число | 0,043750 | https://www.climatiq.io/data/explorer?search=consumer_goods-type_footwear&data_version=%5E25 |
| 24 | Насосы и компрессоры (кроме гидравлических) |  |  | 0,000209 | тСО2e/CAD |  | Emission Activity: Pumps and compressors (except fluid power) ¦ Climatiq |
| 25 | Сооружения |  |  | 0,006851 | тСО2e/CAD |  | https://www.climatiq.io/data/activity/metal_products-type_builders_motor_vehicle_and_other_hardware |
| 26 | Продукция лесопиления и изделия из обработанной древесины | 14,49 | 1921,82 | 0,000595 | тСО2e/CAD | 1,143484718 | Выбросы загрязняющих веществ: Прочая продукция лесопиления и изделия из обработанной древесины ¦ Климатик |
| 27 | Строительные материалы и принадлежности | 12411,44 | 11229,69 | 0,000204 | тСО2e/CAD | 2,290857323 | Emission Activity: Building materials and supplies - wholesale margins ¦ Climatiq |
| 28 | Керамическая плитка - керамогранит |  |  | 0,0007579 | тСО2e/кг |  | https://www.climatiq.io/data/emission-factor/4623df35-5ab7-43eb-aa83-b824b88a672e |
| 29 | Автомобильные шины |  |  | 0,0002930 | тСО2e/CAD |  | Emission Activity: Tires ¦ Climatiq |
| 30 | Вода | 1000 |  | 0,00057 | тСО2e/м3 | 0,000570 | Выбросы загрязняющих веществ: питьевая вода и NEWater ¦ Климатик |
| 31 | Полипропилен | 0,6 |  | 1,521 | тСО2e/кг | 0,912600 | Emission Factor: PP (polypropylene) ¦ Materials and Manufacturing ¦ Plastics and Rubber Products ¦ Germany ¦ Climatiq |
| 32 | Компьютерная техника | 180 | 46 057,48 | 0,000148 | тСО2e/CAD | 6,816507461 | Emission Activity: Computers / computer peripherals and parts ¦ Climatiq |
| 33 | Жалюзи / шторы и фурнитура для штор | 2 | 210,72 | 0,0002310 | тСО2e/CAD | 0,048677212 | Emission Activity: Blinds / shades and curtain fixtures ¦ Climatiq |
| 34 | Линолеум |  |  | 0,001403 | тСО2e/м2 |  | Emission Activity: Linoleum ¦ Climatiq |
| 35 | Офисная мебель | 100 | 17 189,42 | 0,0002490 | тСО2e/CAD | 4,280167142 | Emission Activity: Office furniture ¦ Climatiq |
| 36 | Кровельные и гидроизоляционные мембранные системы |  |  | 0,007990 | тСО2e/м2 |  | Emission Factor: Roofing and waterproofing membrane systems ¦ Materials and Manufacturing ¦ Building Materials ¦ Germany ¦ Climatiq |
| 37 | Силовые/распределительные и другие трансформаторы |  |  | 0,000178 | тСО2e/CAD |  | Выбросы загрязняющих веществ: силовые / распределительные и другие трансформаторы ¦ Климатик |
| 38 | Растения/цветы и садовые принадлежности | 50 | 207,92 | 0,0004079 | тСО2e/NZD | 0,084810891 | Emission Factor: Plants/flowers and gardening supplies ¦ Consumer Goods and Services ¦ DIY and Gardening Equipment ¦ New Zealand ¦ Climatiq |
| 1-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы (тауарлар) |  |  |  |  |  | 107,484 |  |

7.2-кесте – Сатып алынған қызметтерден туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 1-санат бойынша есептеу

| «Шардара ГЭС» АҚ-ның 2025 жылғы сатып алынған қызметтерінен туындайтын ПГ шығарындыларын есептеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Қызметтің атауы | Қызметтің бағасы, тг | Қызметтің бағасы, доллар США | ПГ шығарындылары, тСО₂-экв. |  | Қызметтерден туындайтын ПГ шығарындыларының үлестік коэффициенттері, кг СО₂-экв./АҚШ доллары (орташа) |  | Дереккөз |
| 1 | Услуги по техническому обслуживанию оборудования и техники | 3 408 689 | 6542,59 | 0,66734 |  | 0,102 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 2 | Услуги ИТ-технического консалтинга и поддержки | 36 051 439,92 | 69196,62 | 1,72992 |  | 0,025 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 3 | Услуги телекоммуникаций | 5 111 361,45 | 9810,67 | 0,91239 |  | 0,093 |  | https://www.climatiq.io/data/explorer?unit_type=Money&search=IT+services&data_version=15.15 |
| 4 | Интернет-телекоммуникационные услуги и онлайн-контент | 40 209 233,28 | 77177,03 | 2,00660 |  | 0,026 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 5 | Прочие научно-технические консультационные услуги | 8 273 613,48 | 15 880,26 | 1,23866 |  | 0,078 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 6 | Прочие профессиональные/научно-технические услуги | 5 292 378,88 | 10 158,12 | 0,72123 |  | 0,071 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 7 | Медицинские услуги | 700 000 | 1343,57 | 0,19616 |  | 0,146 |  | Climatiq Data Explorer - Search Global Carbon Emission Factors |
| 8 | Услуги СМИ | 201 600 | 386,95 | 0,04450 |  | 0,115 |  | https://www.climatiq.io/data/explorer?search=consulting&data_version=15.15 |
| 9 | Услуги страхования и пенсионному финансированию | 12 799 874,92 | 24 567,90 | 1,81802 |  | 0,074 |  | https://www.climatiq.io/data/explorer?unit_type=Money&search=technical+services&data_version=15.15 |
| 10 | Услуги по обучению | 11 852 051,71 | 22 748,66 | 4,32225 |  | 0,19 |  | https://www.climatiq.io/data/emission-factor/6a4ce1f1-91f3-43c3-a472-e12eb5c4e80e |
| 11 | Все прочие различные услуги по удалению отходами | 771 200 | 1480,23 | 1,11313 |  | 0,752 |  | https://www.climatiq.io/data/explorer?category=Professional+Services&unit_type=Money&data_version=15.15 |
| 12 | Другие услуги | 263 068 451,61 | 504 929,85 | 181,77475 |  | 0,36 |  | Emission Factor: Media representatives ¦ Organizational Activities ¦ Professional Services and Activities ¦ United States ¦ Climatiq |
| 1-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы (қызметтер) |  |  |  |  | 196,544 |  |  |  |  |

2-санат (Сатып алынған негізгі құралдар):

Жеткізушілер шығарындылар бойынша жеке деректерді ұсынбағандықтан, есептеулер негізгі құралдар түрлері бойынша орташа коэффициенттерді (материалдар немесе жабдық түрлері бойынша) пайдалану арқылы жүргізіледі.

7.3-кесте – Сатып алынған жабдықтан туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 2-санат бойынша есептеу

| «Шардара ГЭС» АҚ-ның 2025 жылғы сатып алынған жабдықтарынан туындайтын ПГ шығарындыларын есептеу |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Қызметтің атауы | Саны, массасы, құны, дана, кг(т), тг | ПГ шығарындылары, тСО₂-экв. |  | ПГ шығарындыларының үлестік коэффициенттері, тСО₂-экв./канадалық доллар (орташа) |  | Дереккөз |
| 1 | Транспорт и спецтехника | 171 951 140 | 127,37458 |  | 0,0004028 |  | Emission Factor: Builders / motor vehicle and other hardware ¦ Materials and Manufacturing ¦ Fabricated Metal Products ¦ Manitoba, CA ¦ Climatiq |
| 2 | Энергетическое и электронное оборудование (Генераторы, АСМ, газоанализаторы, коммутаторы, выключатели, трансформаторы, конденсаторы, регистраторы, заградители, ограничители и др) | 70 200 | 0,07707 |  | 0,000409483 |  | Emission Activity: Other electrical equipment and components ¦ Climatiq |
| 3 | Компрессоры, насосы | 188 460 | 0,20169 |  | 0,000399183 |  | Emission Activity: Pumps and compressors (except fluid power) ¦ Climatiq |
| 4 | Помпы | 0,00 | 0,00000 |  | 0,000421667 |  | Emission Activity: Rubber products ¦ Climatiq |
| 5 | Станки, редукторы, котлы, гидромолоты, пресс, дымососы, гидроклапаны | 776 700 | 0,86430 |  | 0,000415 |  | Emission Activity: Fabricated metal products ¦ Climatiq |
| 2-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы |  |  |  | 128,518 |  |  |  |

5-санат (Қызмет барысында пайда болатын қалдықтар):

Шығарындыларды есептеу үшін объектіде пайда болатын қалдықтардың көлемі туралы деректер және кәдеге жарату тәсіліне (өртеу, көму, қайта өңдеу және т.б.) байланысты шығарындылардың әдістемелік коэффициенттері пайдаланылады. Күл, шламдар, өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды қоса алғанда, қалдықтардың ірі түзілу көздеріне ерекше назар аударылады.

7.4-кесте – Қалдықтардың түзілуінен туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 5-санат бойынша есептеу

| «Шардара ГЭС» АҚ-ның 2025 жылғы қалдықтардың түзілуі нәтижесіндегі ПГ шығарындылары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Қалдықтың түрі | Үлестік коэффициенттер, тСО₂-экв./т |  |  | Дереккөз |
|  | Қайта өндеу | Көму | Өртеу |  |
| ТБО |  | 0,58 | 0,43 | https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub |
| Алюминиевый слиток | 0,04 | 0,02 | 0,01 |  |
| Медный провод | 0,18 | 0,02 | 0,01 |  |
| Смешанные металлы | 0,23 | 0,02 |  |  |
| Смешанная электроника | 0,02 | 0,02 | 0,96 |  |
| Смешанные вторсырье | 0,09 | 0,75 | 0,11 |  |
| Смешанные пластмассы | 0,22 | 0,02 | 2,34 |  |
| Бетон | 0,01 | 0,02 |  |  |
| Гипсокартон |  | 0,02 |  |  |
| Летучая зола | 0,01 | 0,02 |  |  |
| Пищевые отходы |  | 0,68 | 0,05 |  |
| Смешанная органика |  | 0,54 | 0,05 |  |
| ПВХ |  | 0,02 | 1,26 |  |
| Ковер |  | 0,02 | 1,68 |  |
| Листья, трава |  | 0,28 | 0,05 |  |
| Размерный пиломатериал |  | 0,17 | 0,05 |  |
| Стекло | 0,05 | 0,02 | 0,01 |  |
| Шины | 0,1 | 0,02 | 2,21 |  |
| Асфальтобетон | 0,004 | 0,02 |  |  |
| Смешанная бумага (общая) | 0,07 |  |  |  |

| Процесс атауы | Түзілу көлемі, т | Шығарындылар (тСО₂е) |
| --- | --- | --- |
| Қайта өндеу | 0 | 0 |
| Көму | 52 | 30,160 |
| Өртеу | 0,584 | 0,276 |
| 5-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы |  | 30,436 |

6-санат (Іскерлік сапарлар):

Бұл санат ұйым төлейтін қызметкерлердің іссапарлары нәтижесінде туындайтын парниктік газдар шығарындыларын қамтиды. Бұған әуе рейстері, пойызбен, автобуспен және автокөлікпен сапарлар жатады.

Шығарындыларды бағалау үшін көлік түріне, қашықтыққа және сапарлар жиілігіне негізделген қашықтық әдісі қолданылады.

7.5-кесте – Қызметкерлердің іскерлік сапарларынан туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 6-санат бойынша есептеу

| Коэффициенттерді есептеу (мильден км-ге), т/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көліктің атауы |  | СО2 |  | СН4 |  |  | N2O |  |  | Дереккөз |
| Самолет | Әуе ұшулары дейін 482,7 км. | 0,207 | 0,000129 | 0,0064 | 0,0000000040 | 0,0066 |  | 0,0000000041 | https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub |  |
|  | Әуе ұшулары дейін 482,7 км. до 3701,49 км. | 0,129 | 0,000080 | 0,0006 | 0,0000000004 | 0,0041 |  | 0,0000000025 |  |  |
|  | Әуе ұшулары кейін 3701,49 км. | 0,163 | 0,000101 | 0,0006 | 0,0000000004 | 0,0053 |  | 0,0000000033 |  |  |
| Автотранспорт |  | 0,297 | 0,000185 | 0,0059 | 0,0000000037 | 0,006 |  | 0,0000000034 |  |  |
| Ж/д |  | 0,096 | 0,000060 | 0,008 | 0,0000000050 | 0,0026 |  | 0,0000000016 |  |  |
| Автобус |  | 0,066 | 0,000041 | 0,0046 | 0,0000000029 | 0,0019 |  | 0,0000000012 |  |  |

| «Шардара ГЭС» АҚ қызметкерлерінің 2025 жылғы іскерлік сапарлары нәтижесіндегі ПГ шығарындылары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көлік түрі | Сапарлар саны (А пункті – Б пункті – А пункті) | Қашықтық (А пункті – Б пункті – А пункті), км | Жалпы жүрілген қашықтық (бағыттар бойынша), км | Жылдық СО₂ шығарындылары, тонна | Жылдық CH₄ шығарындылары, т | CH₄ СО₂ эквивалентінде | Жылдық N₂O шығарындылары, т | N₂O СО₂ эквивалентінде | ПГ шығарындыларының СО₂ эквивалентіндегі көлемі, т |
| Самолет | 51 | 4836 | 92268 | 7,4360 | 0,00003 | 0,0009 | 0,0002 | 0,062 | 7,499 |
| Автомобиль | 90 | 1640 | 44120 | 8,142 | 0,0001 | 0,0045 | 0,0001 | 0,040 | 8,187 |
| Поезд | 1 | 600 | 600 | 0,0357 | 0,00003 | 0,000084 | 0,00001 | 0,000 | 0,036 |
| 6-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,722 |

7-санат (Қызметкерлерді тасымалдау (жұмысқа және жұмыстан):

Бұл санат қызметкерлердің жұмысқа және жұмыстан тұрақты қатынауы нәтижесінде туындайтын парниктік газдар шығарындыларын қамтиды. Бұл жеке көлікке де, қоғамдық көлікке де қатысты.

Келесі параметрлер ескеріледі: қызметкерлер саны, сапарлардың орташа жиілігі (жыл ішіндегі күндер саны), тұрғылықты жерден кеңсеге дейінгі қашықтық, пайдаланылатын көлік түрі (жеке автокөлік, қоғамдық көлік және т.б.). Есептеу үшін көлік түрлері бойынша орташа эмиссиялық коэффициенттер қолданылады.

7.6-кесте – Қызметкерлердің қатынау сапарларынан туындайтын Scope 3 ПГ шығарындыларын 7-санат бойынша есептеу

| Коэффициенттерді есептеу (мильден км-ге), т/км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көліктің түрі | СО2 |  |  | СН4 |  |  | N2O |  |  | Источник |
| Автотранспорт | 0,297 | 0,000185 | 0,0059 |  | 0,0000000037 | 0,0055 |  | 0,0000000033 | https://www.epa.gov/climateleadership/ghg-emission-factors-hub |  |
| Автобус | 0,066 | 0,000041 | 0,0046 |  | 0,0000000029 | 0,0019 |  | 0,0000000012 |  |  |

| «Шардара ГЭС» АҚ қызметкерлерінің 2025 жылы жұмысқа қатынауы нәтижесіндегі ПГ шығарындылары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Көліктің түрі | Қызметкерлер саны | Жыл ішіндегі жұмыс күндерінің саны | Күніне орташа жүрілген қашықтық, км | Жылына жалпы орташа жүрілген қашықтық, км | Жылдық СО₂ шығарындылары, тонна | Жылдық CH₄ шығарындылары, т | CH₄ СО₂ эквивалентінде | Жылдық N₂O шығарындылары, т | N₂O СО₂ эквивалентінде | ПГ шығарындыларының СО₂ эквивалентіндегі көлемі, т |
| Автомобиль (жеке көлік) | 40 | 246 | 6 | 1476 | 10,895696 | 0,000216 | 0,006061 | 0,000194 | 0,052 | 10,953 |
| Автобус (қоғамдық көлік) | 6 |  | 15 | 3690 | 0,907975 | 0,000063 | 0,001772 | 0,000026 | 0,007 | 0,917 |
| 7-санат бойынша СО₂ экв. шығарындыларының жиынтығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,870 |

Scope 3 бойынша жалпы шығарындылардың есебі төмендегі кестеде көрсетілген.

7.7-кесте – «Шардара ГЭС» АҚ үшін санаттар бойынша жалпы Scope 3 ПГ шығарындылары

| Санаттар | Scope 3 шығарындылары, тСО₂-экв. |
| --- | --- |
| 1 санат | 304,029 |
| 2 санат | 128,518 |
| 5 санат | 30,436 |
| 6 санат | 15,722 |
| 7 санат | 11,870 |
| Барлығы | 490,575 |

Осылайша, «Шардара ГЭС» АҚ-ның Scope 3 бойынша парниктік газдардың жалпы шығарындылары 490,575 тСО₂-экв. құрады.

Начальник УПБОТОС						Ш. Нармуратов

Инженер эколог							Н. Икрам